Előterjesztés Kaposvár Szabályozási Tervének és Kaposvár Építési Szabályzatának

módosításáról

Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság

A határozati javaslat elfogadását támogatta.

A rendeletmódosítás elfogadását az alábbi kiegészítéssel támogatta:

- A rendelettervezet 1.§-ában a R. 3.§. (1) bekezdésében a w) és az x) pontban a „közhasznú” kifejezés helyett „közhasználatú” kifejezés szerepeljen.

- A rendelettervezet 1. §-ában a R. 3.§. (1) bekezdés egy ii)ponttal egészüljön ki:

„ii) közhasználat céljára átadandó mélyparkoló.”

- A rendelettervezet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lépjen:

„11. §

A R. 45.§. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

| Övezeti jel | Beépítési mód | Beépítés max. mértéke % | Min. – max. építmény-magasság m | Max. szintterületi mutató m2/m2 | Min. telekterület m2 | Min. zöldfelületi arány % | Szint alatti beépítés % | Közműve- sítettség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vt-Z/1 | Z | 80 | 7.5-10.5 | 2.4 | 500 | 10 | 80 | T |
| Vt-Z/2 | Z | 80 | 3.0-4.5 | 1.2 | 200 | 10 | 80 | T |
| Vt-Z/3 | Z | 70 (80) | 4.5-7.5 | 1.8 | 400 | 10 | 70 | T |
| Vt-Z/4 | Z | 60 (70) | 9.0-10.5 | 2,0 (2.4) | 1000 | 30 | 70 | T |
| Vt-Z/5 | Z | 60 (70) | 7.5-10.5 | 2.0 (2.4) | 700 | 10 | 90 | T |
| Vt-Z/6 | Z | 60 (70) | 5.0-10.5 | 1.8 (2.1) | 5000 | 10 | 70 | T |
| Vt-Z/7 | Z | 60 (70) | 7.5-9.0 | 1.8 (2.1) | 700 | 10 | 90 | T |
| Vt-Z/8 | Z | 50 (60) | 7.5-9.0 | 1.8 (2.1) | 1000 | 30 | 60 | T |
| Vt-Z/9 | Z | 50 (60) | 4.5-7.5 | 1.3 (1.6) | 1000 | 30 | 60 | T |
| Vt-Z/100 | Z | 100 | 9.0-10.5 | 3.5 | 1000 | 0 | 100 | T |
| Vt-Z/101 | Z | 100 | 12.0-15.0 | 4.5 | 2000 | 0 | 20 | T |
| Vt-Z/102 | Z | 100 | 7.5-10.5 | 3.0 | 1000 | 0 | 50 | T |
| Vt-SZ/1 | SZ | 80 | 9.0-10.5 | 2.4 | 2000 | 10 | 90 | T |
| Vt-SZ/2 | SZ | 80 | 7.5-9.0 | 2.0 | 800 | 10 | 80 | T |
| Vt-SZ/3 | SZ | 50 | 5.0-11.0 | 2.2 | 1200 | 20 | 70 | T |
| Vt-SZ/4 | SZ | 50 | 4.5-7.5 | 1.8 | 1000 | 30 | 60 | T |
| Vt-SZ/5 | SZ | 40 | 4.5-7.5 | 1.0 | 1000 | 25 | 50 | T |
| Vt-SZ/6 | SZ | 40 | 3.0-5.0 | 0.7 | 1500 | 25 | 50 | T |
| Vt-SZ/7 | SZ | 30 | 4.5-7.5 | 0.8 | 3000 | 50 | 40 | T |
| Vt-SZ/8 | SZ | 30 | 3.0-5.0 | 0.5 | 1000 | 50 | 30 | T |
| Vt-SZ/9 | SZ | 20 | 4.5-9.0 | 0.6 | 3000 | 10 | 100 | T |
| Vt-SZ/10 | SZ | 20 | 3.0-5.0 | 0.35 | 3000 | 60 | 30 | T |
| Vt-SZ/11 | SZ | 25 | 3.0-15.0 | 0.5 | 10000 | 50 | 35 | T |
| Vt-SZ/12 | SZ | 25 | 3.0-9.0 | 0.5 | 10000 | 50 | 35 | T |
| Vt-SZ/100 | SZ | 100 | 7.5-10.5 | 3.5 | 1000 | 0 | 100 | T |
| Vt-SZ/101 | SZ | 100 | 10.5-13.0 | 4.0 | 1000 | 0 | 100 | T |
| Vt-SZ/13 | SZ | 40 | 5,0-10,5 | 1,5 | 5000 | 20 | 50 | T |
| Vt-Z/7 | Z | 60 (70) | 7.5-9.0 | 1.8 (2.1) | 700 | 10 | 90 | T |
| Vt-Z/8 | Z | 50 (60) | 7.5-9.0 | 1.8 (2.1) | 1000 | 30 | 60 | T” |

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság

A határozati javaslat elfogadását támogatta.

A rendeletmódosítás elfogadását az alábbi módosítással támogatta:

- A rendelettervezet 1. §-ában a w) és az x) pontban a „közhasznú” kifejezés helyett „közhasználatú” kifejezés szerepel.

- Az 1. § egy ii)ponttal egészül ki:

„ii)közhasználat céljára átadandó mélyparkoló.”

- A rendelettervezet11. §-a a következőképpen módosul:

„11. §

A R. 45.§. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) Az építési övezeti jellemzőket tartalmazó táblázat két sora az alábbiak szerint módosul

| Vt-Z/101 | Z | 100 | 12.0-15.0 | 4.5 | 2000 | 0 | 20 | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vt-Z/102 | Z | 100 | 7.5-10.5 | 3.0 | 1000 | 0 | 50 | T |

Vagyongazdálkodási és Turisztikai Bizottság

A határozati javaslat  és a rendeletmódosítás elfogadását támogatta.

Kaposszentjakabi Településrészi Önkormányzat

A határozati javaslat és a rendeletmódosítás elfogadását támogatta.

Rövidítések magyarázata: Beépítési módok: Z: zártsorú, Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség

Zárójeles értékek: saroktelek esetén alkalmazandó

Kivéve, ahol a jelölt építési hely ezt kizárja

OTÉK alóli felmetéssel

OTÉK alóli felmetéssel

OTÉK alóli felmentés szükséges

OTÉK alóli felmentés szükséges

OTÉK alóli felmentés szükséges

OTÉK alóli felmentés szükséges

OTÉK alóli felmetéssel

OTÉK alóli felmetéssel

Kialakult állapot

Kialakult állapot